染色液的配制

按照6孔板每孔1ml脂滴染色液的体系，参考下表配制适量的染色液，并充分混匀。 Reagent 1 Sample 10 Samples 100 Samples Nile Red (1000X) 1μl 10μl 100μl Hoechst 33342 (1000X) 1μl 10μl 100μl Assay Buffer 998μl 9.98ml 99.8ml Staining Solution 1ml 10ml 100ml 注：配制好的Staining Solution必须一次使用完毕，不建议冻存或4ºC保存后继续使用。染色液中Nile Red的浓度可以根据染色 效果在0.2X-2X之间适当调整。

荧光显微镜检测：

接种培养

将细胞接种于6孔板等多孔板、细胞培养皿或者细胞爬片上。如有必要，按实验设计对细胞进行一定处理。

固定(选做)。

取出待检测的细胞，使用PBS洗涤两遍，吸除PBS。

加入4%多聚甲醛固定液 (P0099)室温固定10-15分钟。

注1：Nile Red和Hoechst 33342都适用于活细胞染色，也适用于固定后细胞的染色[4]。

注2：由于醇类能够溶解脂质，因此请使用醛类固定液进行固定。

注3：如果需要进行免疫染色而进行细胞通透，须避免使用含Triton X-100或Tween-20等去垢剂的通透液，而使用不会溶解 细胞膜的去垢剂如含Saponin (P0095)或Digitonin (ST1272)的通透液，但仍然可能会一定程度的影响脂滴的形态。

c. 染色。

取出待检测的细胞，PBS洗涤1-2遍。

吸除PBS，加入适当体积的Staining Solution，通常96孔板每孔加入100μl，24孔板每孔加入250μl，12孔板每孔加入 500μl，6孔板每孔加入1ml。室温下避光孵育10-20分钟。

PBS洗涤两遍。

d. 检测。

使用荧光显微镜观察时选择使用552nm左右激发，观察红色荧光；也可以使用485nm左右激发，观察绿色荧光。 注：使用荧光显微镜拍照时，为了减少荧光淬灭，尽可能降低荧光显微镜的激发光强度，缩短拍照时间。