蛋白样品收集

  - 冰冷PBS清洗2次

  - 细胞蛋白提取

    - SDS裂解液

      - 裂解

        - 耗材准备：1. 配置SDS裂解液、2. 准备冰盒、3. 水浴/金属浴95度预热、4. 1.5ml EP管、刮刀4度冰箱预冷（3套）

| 名称 | 储存浓度（*） | 配置体积 (uL) |
| --- | --- | --- |
| laemmli buffer | 2 | 4586 |
| 贝塔巯基乙醇 | 10 | 480 |
| PI | 50 | 96 |
| PMSF | 100 | 48 |
| 贝塔-GP | 100 | 48 |
| NAF | 400 | 12 |
| Na3VO4 | 500 | 9.6 |
| sum |  | 5280 |

- （冰上）弃上清，400uL for 6孔板，200uL for 12孔板 裂解液覆盖孔底摇匀，此时可以封口膜-80保存

- 将收集的样品记录在“样品收集盒”.xslx中

- 收集

  - （冰上）使用细胞刮刀刮下细胞，吸取至1.5 ml EP管中，避免气泡产生

- 变性

  - 95℃金属浴10-20 min（变性完成的标志是液体不再粘稠，5min/次，视情况递增）

    - 此时若Laemmli（样品）缓冲液由蓝/紫变成黄色，说明pH 失控 + 还原剂挥发，通常情况是样品本身含有酸性物质或者样品量太大，此时应该增加Laemmli buffer体积，并使用Tris（ph8.8，20uL+2uL）挽救ph

  - 充分震荡，12000g，10min

  - 上清液分装，-20℃保存，-80长期保存