# 模块：AKT S473 激活剂 / 抑制剂处理

## 1. 目的

用于通过药物处理细胞，调控 AKT Ser473 磷酸化状态，为后续：

- p-AKT(S473) 检测

- 脂质表型检测

- NLRP3 相关检测

提供处理步骤。

## 2. 适用药物

- 抑制剂：JR-AB2-011

- 激活剂：NSC45586 sodium

## 3. 推荐工作条件

### JR-AB2-011

- 终浓度：10 μM

### NSC45586 sodium

- 终浓度：20 μM

### vehicle

- 与药物组保持相同终浓度 DMSO

- 建议最终 DMSO ≤ 0.1%

## 4. 适用时间

根据后续 readout 选择处理时长：

- 1 h：用于 p-AKT(S473) 检测

- 6–8 h：用于 TG / phospholipid 表型

- 16–24 h：用于 cardiolipin 相关 readout

## 5. 操作步骤

### Step 1：准备药物工作液

用培养基将药物母液稀释到目标终浓度，现配现用。

### Step 2：弃原培养基

轻柔吸去原培养基。

### Step 3：加入处理培养基

向各组加入对应培养基：

- vehicle 组：含等量 DMSO 的培养基

- 抑制剂组：含 10 μM JR-AB2-011 的培养基

- 激活剂组：含 20 μM NSC45586 sodium 的培养基

### Step 4：孵育

放回 37°C、5% CO₂ 培养箱，按实验设计孵育：

- 1 h

- 6–8 h

- 16–24 h