NLRP3炎症小体激活（LPS + Nigericin + MTT）简版操作

- LPS priming：细胞贴壁稳定 → 加 LPS 1 ng/mL（或实验设定浓度）培养箱孵育 4 h。

- Nigericin activation：弃培养基（可PBS洗1次）→ 加 Nigericin 10 µM 新培养基 → 培养箱孵育 30 min。

- MTT孵育：每孔加入 MTT 0.5 mg/mL → 培养箱孵育 1 h。

- 溶解：弃培养基 → 每孔加入 DMSO（100–200 µL/孔） → 室温避光摇床 1 h。

- 检测：酶标仪 570 nm 读数 → 记录处理时间、样品编号并更新时间线。