细胞免疫荧光染色步骤

- 细胞铺板

加细胞前，根据玻片的大小，先在每个孔里准备放爬片的位置滴少量培养基，使玻片与培养皿靠培养基的张力粘合到一起，在24孔板放入细胞爬片，1.5 × 105/孔 腹腔巨噬细胞（细胞若不牢固，可以提前在爬片上加多聚赖氨酸）

- 固定

PBS 清洗样品（勿用摇床）。用新鲜配制的4％多聚甲醛溶液（PFA）在培养板中固定细胞 15min，室温（如需必要可以晾干，后续可以更加牢固）

防止细胞从玻片上脱落；多聚甲醛使得蛋白变性，停止细胞中的生化反应，使细胞维持状态；固定其中的各种生化物质状态，防止分解；固定细胞形态，防止其变形或破裂；除去防碍抗原-抗体结合的类脂；使标本易于保存——方便后续实验的进行。

- 清洗

PBS 洗三遍，每次 5 分钟，每孔500ul

- 透化（检测细胞膜外侧的蛋白可忽略此步）

用 2ml 0.2-0.5％ triton X-100（PBS 配制）对细胞透化处理 10 分钟。（每孔200ul，盖住底即可）

在细胞膜上打孔，细胞膜通透性增加，保证抗体能够到达抗原部位，选择通透剂应充分考虑抗原蛋白的性质。Triton X-100 是一种非离子型表面活性剂，能溶解脂质，以增加抗体对细胞膜的通透性。

注意事项：

- 对于核蛋白，是必须打孔的。

- 对于抗原和抗体结合位点在细胞膜的蛋白，不打孔也是可以的。打孔对结果也没有影响。

- 对于跨膜蛋白，抗原和抗体结合位点在胞内的，需要打孔；在胞外的，不需打孔。

- 在实际操作中，在细胞样本的制作中，可能出现细胞破损，这样，在不打孔的情况下，核蛋白及在结合位点在胞内的蛋白也可能着色。

- 清洗

PBS 洗三遍，每次 5 分钟，每孔500ul

- 封闭

韦晔4℃冰箱封闭液，封闭 30 分钟，每孔200ul（盖住底即可），PBS 洗三遍，每遍5min。

加入其他蛋白质类物质通过蛋白和蛋白的相互吸引，占据非目标带蛋白的位点，防止后续一抗的与非目标蛋白的结合。

- 一抗孵育

加入一抗（一抗用免疫荧光，室温孵育 1 小时或在黑暗条件湿度箱内下 4℃过夜（不用在摇床上）

- 清洗

PBS 洗三遍，每次 5 分钟

- 二抗孵育

加入二抗，室温孵育 30-45 分钟。

- 清洗

PBS 洗四遍，每次 5 分钟

- 封片

加入 0.5 ug/ml DAP（I X PBS 配制）染色 10 分钟。【我们的就是使用浓度】

用 PBS 洗三遍，去除多余的 DAPI；加入 20 ul 封片剂封片。

注意事项：

- DAPI 强烈致癌，操作时要戴上手套。

- DAPI 是非常优秀的 DNA 染料，固定过和没有固定过的活细胞均可用 DAPI 染色

- 观察

实验室：D206

- 开机：按照1，2，3的顺序开机，1打开仪器后侧按钮，2把钥匙悬到水平状态，其中4不用开

- 打开电脑仪器：黑色版的zen（第二列倒数第三个）

- 关闭实验室灯光，打开封片，将显微镜上臂抬起，封片带盖玻片的一面是朝下放置，将封片放于显微镜卡住，显微镜上臂放下

- 显微镜右侧小屏选择20X（或10X，根据组织或细胞大小选择），电脑location位置选择DAPI，显微镜开始发光

- 在镜下选择需要拍照的区域，先调粗准焦，再调细准焦

- 电脑：选择 1）Acquisition；

2）Smart Setup；

3）弹出窗口选择Dye（有几个选几个）波段从高到低拍摄，所以先选高波段的染料，点向下箭头选择下一个Dye，最后加DAPI（DAPI一般是蓝色；）

4）接下来弹出窗口选择Standard，选第二个best signal

5）点击Apply

- 电脑开始自己聚焦

- 转到电脑左侧，开始调节参数（在Acquisition Parameter）

  - Acquisition Mode：清晰度X*Y选择1024 X 1024

Scan Area调节到0.6（最合适）

  - Channels：（从这里开始拍照）每一个通道要点✅，再点live才能发光拍照

- 先选DAPI☑️，才能调节下面的参数

- 激发光405一般选择10-20之间，16（从这里开始强度可选）

- Pinhole不动

- Gain增益值，范围在400-600，看信号强弱

- 点击live

- 根据出来的图的强弱再调节Gain，若没有信号则调节激发光，若有信号就不调激发光

- 一般先看实验组，将参数记下后，根据试验组的参数看对照组

- 拍照结束点STOP（原live的位置）

- 每个通道都调整好后，通道全选，点击snap，会根据set up的顺序依次拍下

- 拍完后立即保存，或者按New新建一个，否则会被覆盖

- 数据在DATA(D:) ，sun lei lab

- 关机：关机顺序倒着关，2（先关），5，3，1

- 保存

封片好的细胞样品可于 4 度冰箱中存放 2 周以上。