NAO染色及拍摄

# 试剂配置

https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/product/sial/a7847

实验室母液：100mg NAO粉末+4.22mL DMSO = 母液（50mM）

细胞房工作液：4uL母液（50mM）+1mL DMSO= 1mL 工作液（200uM）

培养基孵育：1uL工作液（200uM）+1mL 培养基 = 1mL 孵育液 （200nM）

# NAO 染色

未处理细胞加入200nM NAO 孵育30min

# 图像采集

荧光显微镜拍照

拍摄参数：

GBM-NAO

拍摄时，交替拍摄WT与KO孔，每个孔拍摄5张图片

# 酶标仪检测

去除NAO，更换温热的PBS，酶标仪检测（激发波长519nm，发射波长555nm，gpt推荐：激发波长 495 nm，发射波长 519 nm）

*由于目前可以获得实验结果，所以暂时不进行实验过程的修