好的。我按照你给的 Vazyme PD101《One Step Mouse Genotyping Kit》手册，把每一步需要配多少、怎么混、用什么温度/时间、注意点都写死在下面这份 SOP 里（含批量配制与计算示例），并在关键参数处标注手册出处，便于你回查。

# 小鼠基因型鉴定（Vazyme PD101）标准操作流程（SOP）

## 0. 适用范围（Scope）

- 适用于小鼠尾尖/耳组织/趾等组织的快速 DNA 提取与 PCR 鉴定；目标片段 ≤2 kb，可进行≤4 片段多重 PCR。

- 方法原理：组织浸入“预先与 Proteinase K 混匀”的 1× 裂解液 → 55 ℃孵育 20 min → 95 ℃加热 5 min 灭活 Proteinase K → 离心取上清直作 PCR 模板。

## 1. 试剂与保存（Kit Components & Storage）

- 套装组分（PD101-01，200 次/50 µL 体系）

1× Mouse tissue Lysis Buffer（40 mL）；Proteinase K（800 µL）；2× Taq Plus Master Mix (Dye Plus)（5 mL）；25 mM MgCl₂（500 µL）；5× PCR Enhancer（2 mL，适用于 GC 富集体系）。

- 保存：Lysis Buffer 2–8 ℃；其余组分 −30～−15 ℃；运输 ≤0 ℃。

- 2× Taq Plus Master Mix (Dye Plus) 含上样缓冲液；PCR 产物反应后可直接上胶；3’端带 A，可入 T 载体；兼容 ClonExpress/TOPO 套装。

## 2. 准备与安全（Preparation & Safety）

- 取样工具先用 70% 乙醇清洁。

- PCR 体系请在冰上配制以提高特异性。

- 务必执行 95 ℃、5 min 的 Proteinase K 灭活，否则会抑制后续 PCR。

## 3. 样本类型与量（Sample Types & Amount）

- 尾尖 1–3 mm；耳组织 2–5 mm²；趾 1–2 个。

## 4. 裂解液（1×）“如何精确配”：配方、步骤与批量计算

手册要求现配现用的 1× 裂解液，并在每次加入一个组分后都要涡旋充分混匀。

### 4.1 单样本配方（得到 200 µL 1× 裂解液）

- Proteinase K：4 µL（见“推荐配制方法”行的数值）

- 1× Mouse tissue Lysis Buffer：196 µL（按总量 200 µL 与 PK 体积 4 µL 计算）

- 合计：200 µL（供 1 个样本使用）。随后第 5 步会把这 200 µL 裂解液全部加入组织中孵育。

说明：手册 DNA 提取步骤明确“向待裂解组织加入 200 µL 1× 裂解液…55 ℃孵育…”，与上式单样本配量一致（总量 200 µL；PK 4 µL 来自“推荐配制方法”）。

### 4.2 批量（Master Mix）配制公式

- 设样本数为 N（建议额外加 10% 裕量避免移液损耗）。

- Proteinase K 体积 = 4 µL × N × 1.1

- Lysis Buffer 体积 = (200 µL − 4 µL) × N × 1.1 = 196 µL × N × 1.1

- 配制步骤（严格顺序）

  - 取预冷的 1× Mouse tissue Lysis Buffer 至离心管。

  - 加入计算量的 Proteinase K。

  - 每加一种组分后立即涡旋混匀，短暂离心收液。

  - 现配现用；若暂存，置冰上。

## 5. DNA 提取操作（Extraction）

- 取样并完全浸没：将组织放入标记好的 1.5 mL EP 管，加入200 µL 1× 裂解液（4 章配好的），确保组织全部浸没。

- 55 ℃孵育：水浴或金属浴 55 ℃ 20 min（常规片段足够）。不同片段大小的推荐孵育时间：

  - ~500 bp：10 min；~1,000 bp：20 min；~1,500 bp：30 min。

若 DNA 释放效率差，可将 55 ℃孵育延长至最多 3 h（见 FAQ）。

- 95 ℃灭活 Proteinase K：95 ℃或沸水浴 5 min。

- 涡旋 → 离心 → 取上清：充分涡旋后，12,000 rpm（≈13,400×g）5 min；吸取上清作 PCR 模板；或转入无菌管置 −20 ℃可保存至少 3 个月。

- 备注：孵育后组织可能不完全消化属正常，不影响使用。

## 6. PCR 反应设置（Reaction Setup, 50 µL）

模板上清体积 ≤ 总体系的 1/10（即 ≤5 µL/50 µL），避免抑制。

### 6.1 单片段 PCR（建议起始条件）

- 2× Taq Plus Master Mix (Dye Plus)：25 µL

- 模板（裂解上清）：2–5 µL（推荐先用 2 µL，必要时升至 5 µL）

- Primer F（10 µM）：2 µL

- Primer R（10 µM）：2 µL

- ddH₂O：补至 50 µL（若模板 2 µL，水约 19 µL；若模板 5 µL，水约 16 µL）

（配方与体积见手册表格）

### 6.2 Mg²⁺ 与 GC 富集可选项

- 本试剂盒 Master Mix 内含 Mg²⁺ 1.5 mM；可用 25 mM MgCl₂ 按 0.5 mM 的步进调节。

  - 计算示例：若把 50 µL 反应的 Mg²⁺ 从 1.5→2.0 mM，需补加 (0.5 mM×50 µL)/(25 mM)=1 µL 25 mM MgCl₂。

- 盒内 5× PCR Enhancer 适用于 GC 富集体系（具体是否加入，可做 ±Enhancer 平行对照）。

### 6.3 程序

- 94 ℃ 5 min（初变） → 35 循环：94 ℃ 30 s → 退火 55 ℃ 30 s（一般设为引物 Tm−1~2 ℃）→ 72 ℃ 30 s/kb → 72 ℃ 7 min（终延）。

## 7. 电泳与产物处理

- 产物可直接上样（反应液内已含上样缓冲）。

## 8. 质控设置（建议）

- 阴性对照（NTC）：不加模板。若 NTC 出现条带，提示体系污染→逐一更换裂解/扩增体系各组分。

- 阳性对照：用纯化小鼠基因组 DNA作阳性对照以核查引物有效性。

## 9. 常见问题（摘自手册要点）

- 无条带/产量低：

① 组织抑制物进入上清 → 模板先 10× 稀释后 PCR；② DNA 释放不足 → 55 ℃孵育最长可至 3 h；③ PK 未完全灭活 → 应在沸水浴灭活；④ 循环数不足 → 适当增加循环数；⑤ 退火温度过高 → 每次降 3 ℃；⑥ 引物问题 → 设纯化基因组 DNA 的阳性对照。

- 非特异条带：

① 室温配制体系 → 改在冰上配制；② 退火温度过低 → 每次升 2 ℃；③ 引物严重失配 → 重设引物。

## 10. 记录与布局建议（可选模板）

- 样本记录：动物编号｜取样部位｜取样者｜日期｜裂解批号｜55 ℃孵育起止时间｜95 ℃灭活起止时间｜离心参数｜模板稀释倍数。

- 凝胶布局：M｜NTC｜阳性对照｜样本 1～10…（每 10 孔插一个对照）。

- 多重 PCR：同一反应加入多对引物时注意产物大小分离度；总引物浓度不宜过高（优先调退火温度与 Mg²⁺，必要时微调各引物用量）。

### 速查卡（关键数字）

- 裂解液（每样本）：PK 4 µL + Lysis Buffer 196 µL → 200 µL（全部加入样本）。

- 孵育/灭活：55 ℃ 20 min（500/1000/1500 bp → 10/20/30 min）；95 ℃ 5 min。

- 离心：12,000 rpm（≈13,400×g）5 min；上清 −20 ℃ 至少 3 个月。

- PCR 体系（50 µL）：2×Mix 25 µL；模板 2–5 µL（≤1/10）；各引物（10 µM）各 2 µL；水补足。

- 程序：94/5 min；（94/30 s，55/30 s，72/30 s·kb）×35；72/7 min。

- 可直接上胶（含 Loading Buffer）。

如果你愿意，我可以把这份 SOP 再生成“一页式打印卡”或做一个批量配制计算表（输入样本数 N 自动给出 PK、裂解液、PCR Master Mix 用量），以及多重 PCR 引物表模板，直接拿去用。