# Protocol：SDS-PAGE 做胶、点样、转膜、封闭与一抗孵育（v1）

## 1. 设计与规划

### 1.1 选择凝胶浓度与转膜条件（经验规则）

说明：同一批实验尽量统一条件；如目标蛋白跨度大（例如 AKT60kDa 与 4EBP112–20kDa），建议分两块胶/两张膜或用梯度胶。

| 分离胶浓度 | 目标蛋白 (kDa) | 转膜时间 | 恒流电流 | 甲醇浓度建议 | 膜类型 | 封闭剂 | 洗涤强度 | 检测灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6% | >100 | 120 min | 260 mA | 高（20%） | PVDF/NC | BSA | 1 | 标准/增强 |
| 10% | 35–100 | 90 min | 260 mA | 中（15%） | PVDF/NC | 奶粉/BSA | 3 | 标准 |
| 12% | 25–70 | 75 min | 260 mA | 中（15%） | PVDF/NC | 奶粉/BSA | 3 | 标准 |
| 15% | 10–53 | 60 min | 260 mA | 低（10%） | NC | BSA | 4 | 标准 |
| 20% | <35 | 60–80 min | 260 mA | 低（10%） | NC | BSA | 5 | 标准 |

### 1.2 检测样品与做胶安排（根据抗体与目标蛋白量）

- 确认目标蛋白 kDa 与抗体推荐上样量/封闭条件

- 确认每孔上样体积与上样孔数（示例：15孔，Marker 3 µL）

- 确认是否需要切膜（多靶点/不同封闭剂/不同一抗时推荐切膜）

## 2. 制胶

### 2.1 制胶前准备

- 干浴锅/金属浴预热

  - 常规：95°C 预热

  - 样品数量 >20：可预热水浴锅辅助

- -20°C 取出并回温（避免骤升温导致降解/局部过热）

  - APS、蛋白 Marker、样品：室温或低温缓慢融化

  - 若时间紧：可 37°C 短暂水浴，但需及时混匀、避免过热

- 药品房：搭胶板

  - 橡胶垫与胶板正位，胶板距离架子留一点空间，保证底边与胶条间无缝隙

  - 胶板底边平行

  - 用 1 mL 枪头顶住夹子确认胶板受力均匀

  - 无框架时：薄板略长；厚板与前框架边缘平行

- 实验台面准备

  - 洗瓶、电枪、一次性手套、口罩

  - 配胶体积参考（1 mm 胶板）：

    - 分离胶：5 mL

    - 浓缩胶：2–3 mL

### 2.2 灌分离胶（Separating gel）

- 加入 TEMED（或你的 tmem），缓慢颠倒混匀 ~30 次

- 从边缘缓慢灌入约 4.5 mL

  - 略高于夹板边缘 1–2 mm

  - 电枪：仅吸取模式，动力最低，避免气泡

- 用 Milli-Q 或无水乙醇液封

- 室温静置 15 min（等待聚合）

- 静置期间并行准备：

  - 清洗电枪吸管、准备 50 mL 离心管（配胶用）

  - 组装电泳装置（白色）

    - 黑（正电极）左、红（负电极）右（按你们实验室约定执行）

  - 配电泳液：10× → 1×（约 350 mL/盒）

    - 注意含 SDS：沿管壁缓慢加入，避免起泡

### 2.3 灌浓缩胶（Stacking gel）

- 倒掉液封，用滤纸/卫生纸吸干分离胶上层液体

- 加入 TEMED（tmem），缓慢颠倒混匀 ~30 次

- 从边缘缓慢灌入浓缩胶，立即插入梳子

- 室温静置 15 min（等待聚合）

- 静置期间并行准备样品：

  - 样品 95°C 加热 5 min（交联样品 2 min）

  - 震荡混匀后离心 12,000 rpm，5 min（交联样品不离心）

### 2.4 凝胶保存（可选）

- 将凝胶装入塑封袋

- 加入灌注 50 mL ddH2O，排除空气

- 4°C 保存 ≤1 周

## 3. 上样（Loading）

### 3.1 装配与灌液

- 胶板顶住架子橡胶封口后，横过来轻轻插入模具中，保证密封

- 电泳装置内灌电泳液

  - 胶板密封完整时，电泳液浸没底部即可

### 3.2 点样

- 15 孔按需分配

- Marker：3 µL（按你实验室 marker 说明可调整）

- 点样顺序（避免孔内扰动）

  - 靠近自己一侧：从右向左点样

  - 远离自己一侧：从左向右点样

## 4. 电泳（Running）

### 4.1 电泳条件

- 浓缩胶：80 V，30 min

- 分离胶：120 V，60 min

### 4.2 关键观察点（溴酚蓝进度）

- 约 35 min：溴酚蓝到白色底边上缘

- 对 60–10 kDa（如 GSDMD、IL-1β）：

  - 大约 3 cm 分离效果较好

  - IL-1β 不要跑超过 30 min（按你实验室经验执行）

## 5. 电泳期间准备（并行准备转膜/封闭）

### 5.1 封闭液

- 5% 脱脂奶粉 或 5% BSA / TBST

### 5.2 洗膜液（1× TBST，500 mL）

- 10 mL 1 M Tris-HCl（pH 7.4）

- 15 mL 5 M NaCl

- 2.5 mL 20% Tween-20

- ddH2O 补足至 500 mL

### 5.3 PVDF 膜（若使用 PVDF）

- 标记：按编号从大到小标记膜

- 激活：浸泡甲醇 5 min

- 激活后转入转膜液中，摇床 30 min

### 5.4 转膜液（每盒约 700 mL）

- 10× 转膜缓冲液 + ddH2O

- 按需要加入甲醇：5% / 15% / 20%（依据蛋白大小与膜类型选择）

### 5.5 冰与低温环境

- 打冰：用于转膜全程低温（泡沫盒 + 冰水）

## 6. 转膜（Transfer）

### 6.1 夹层组装（8 层，自下向上）

- 黑板

- 海绵（1 层）

- 滤纸（2 层薄 / 1 层厚）

- 凝胶

- 膜

- 滤纸（2 层薄 / 1 层厚）

- 海绵（1 层）

- 白板

要点：排气泡（尤其胶-膜之间），否则会出现“转不下来”的白洞。

### 6.2 放入转膜槽与低温

- 将夹子放入转膜槽：黑黑、红白配对（按你们装置配对规则）

- 转膜槽放入泡沫盒，加转膜液没过转膜区域

- 盖上盖子，在泡沫盒空隙中填入冰块和水

- 可将转膜槽置于 -80°C 冰盒（用于维持低温环境，按你实验室习惯）

### 6.3 转膜条件（恒流）

- 6%：120 min，260 mA

- 10%：90 min，260 mA

- 20%：60–80 min，260 mA

## 7. 封闭（Blocking）

- 拆开转膜装置，取出膜（PVDF/NC）

- 洗膜：TBST 5 min × 3

- 视需要切割条带

- 膜编号标记与修剪

  - 左上角擦干后写编号

  - 若一格中孵育 2 个条带：保证两条带长/宽至少一项不同以便区分

- 将膜浸没封闭液中封闭：0.5–1 h（室温摇床）

## 8. 一抗孵育（Primary antibody）

- 洗膜：TBST 5 min × 3

- 加入一抗工作液：3–5 mL/槽

- 4°C 摇床过夜