# 摘要：qPCR数据分析方法

## 常用方法概述

两种常见定量方法

实时定量PCR实验中，最常用的两种数据分析方法是绝对定量和相对定量。

绝对定量

绝对定量是通过将PCR信号与标准曲线进行比较，来确定输入模板的拷贝数。

相对定量

相对定量是将处理组中目标转录本的PCR信号与另一样本（如未处理对照）进行比较。

## 2^(-ΔΔCt)方法介绍

分析基因表达变化

2^(-ΔΔCt)方法是一种便捷的方式，用于分析实时定量PCR实验中基因表达的相对变化。

## 本报告目的

阐述该方法及其变体

本报告旨在介绍2^(-ΔΔCt)方法的推导过程、假设前提及其应用。此外，文中还介绍了该方法的两个变体的推导与应用，这些变体可能对实时定量PCR数据的分析具有实际价值。

# 背景：qPCR数据分析方法

## 实时定量PCR与RT-PCR的结合

RT-PCR作为基因表达分析手段

反转录与聚合酶链式反应（RT-PCR）的结合已被证明是一种强有力的方法，可用于定量分析基因表达。

实时PCR的演进

实时PCR技术已被进一步发展，用于执行定量RT-PCR实验。

## 定量方法分类

绝对定量与相对定量

实时定量PCR实验中有两种常见的数据分析方法：绝对定量和相对定量。

绝对定量定义

绝对定量用于测定目标转录本的输入拷贝数，通常通过将PCR信号与标准曲线比较得出。

相对定量定义

相对定量描述目标基因相对于参考样本（如未处理对照或时间为0的样本）表达变化的情况。

## 方法选择与实际应用

绝对定量的应用场景

在需要获得绝对转录本拷贝数的情境下，应使用绝对定量方法。该方法已与实时PCR结合，并在大量文献中被报道。

相对定量的实用性

在某些情境中无需得出绝对拷贝数，仅报告表达变化的相对倍数即可。例如，报告基因x表达上调2.5倍，往往比指出其从1000拷贝升至2500拷贝更具实际意义。

## 2^(-ΔΔCt)方法与理论基础

公式与应用背景

使用实时PCR分析相对表达变化需基于特定公式与假设，并对这些假设进行验证。2^(-ΔΔCt)方法可用于计算相对表达变化。

公式来源与设计验证

2^(-ΔΔCt)公式的推导、假设、实验设计和验证测试等内容曾在Applied Biosystems用户手册（Bulletin No. 2）中详细描述。

方法应用与本报告目的

大量研究已采用该方法处理表达数据。本文旨在介绍2^(-ΔΔCt)方法的推导、使用中涉及的假设及其在文献中的应用。此外，还介绍了该方法的两个变体及其可能的应用情境，以辅助实时定量PCR数据的分析。

# 2⁻ΔΔCt方法原理推导

## PCR指数扩增公式

PCR扩增公式

PCR扩增可由以下指数公式描述：

Xₙ = X₀ × (1 + Eₓ)ⁿ

其中，Xₙ为第n个循环的靶分子数，X₀为初始靶分子数，Eₓ为扩增效率，n为循环数。

## 阈值循环数（Cₜ）定义

靶基因的阈值表达式

当扩增产物达到固定阈值时对应的循环数定义为Cₜ：

Xₜ = X₀ × (1 + Eₓ)^(Cₜ,X) = Kₓ

内参基因的类似表达式

Rₜ = R₀ × (1 + Eᵣ)^(Cₜ,R) = Kᵣ

## 比值与简化

比值关系

将靶基因表达式除以内参表达式：

Xₜ / Rₜ = (X₀ / R₀) × [(1 + Eₓ)^(Cₜ,X) / (1 + Eᵣ)^(Cₜ,R)] = Kₓ / Kᵣ = K

等效率假设简化

假设靶基因与参考基因扩增效率相等（Eₓ = Eᵣ = E），简化为：

(X₀ / R₀) × (1 + E)^(Cₜ,X − Cₜ,R) = K

## ΔCt与ΔΔCt公式建立

定义ΔCt和归一化目标量

设Xₙ为归一化后的靶基因表达量（X₀ / R₀）：

Xₙ × (1 + E)^(ΔCₜ) = K，其中ΔCₜ = Cₜ,X − Cₜ,R

整理得：

Xₙ = K × (1 + E)^(-ΔCₜ)

## 引入校准样本（calibrator）

样本间归一化比较

任意样本q与校准样本cb的归一化表达比为：

Xₙ,q / Xₙ,cb = (1 + E)^(-ΔΔCₜ)，其中ΔΔCₜ = ΔCₜ,q − ΔCₜ,cb

当E ≈ 1时简化

若PCR效率接近100%（E ≈ 1），则：

目标表达量 = 2⁻ΔΔCₜ

该公式即为常用的2⁻ΔΔCt方法，用于计算相对于参考样本的基因表达变化倍数。

# 方法假设与应用场景

## ΔΔCt方法的适用前提

效率一致性假设

为使ΔΔCt计算有效，目标基因与参考基因的扩增效率必须近似相等。

效率评估方法

判断两个扩增子效率是否一致的敏感方法是观察ΔCt随模板稀释倍数的变化情况。

## 图像验证实验

稀释实验设计

图1展示了将cDNA在100倍范围内稀释后，用于检测目标基因（c-myc）和参考基因（GAPDH）的Ct值，进而计算ΔCt（Cₜ,c-myc − Cₜ,GAPDH）。

图中回归分析

ΔCt与log稀释倍数之间进行线性拟合，得到回归方程斜率为0.0471，R² = 0.2199。

## 解读与结论

斜率接近于零的含义

若斜率接近0，说明两个扩增子的效率相近，可使用ΔΔCt方法进行相对定量分析。此处斜率为0.0471，因此可接受。

若效率不同的处理方式

若目标与参考的扩增效率差异明显，则应采用标准曲线法进行绝对定量；也可重新设计/优化引物，使两者扩增效率趋于一致。

内参与校准样本的选择原则

内参基因的作用与推荐

标准化RNA输入量

内参基因用于标准化各反转录样本中的RNA输入量，以确保PCR结果可比性。

常用内参基因推荐

常见的内参基因包括：GAPDH、β-actin、β₂-microglobulin、rRNA 等。建议根据实验类型验证其表达是否受实验处理影响，确保稳定表达。

校准样本的选择原则

最简设计：使用未处理对照

最简单的实验设计是将未处理组作为校准样本。此时，ΔΔCt = 0，对应表达量倍数2⁰ = 1，作为其他处理组的参照。

用于时间梯度实验

在时间梯度实验中，可将时间为0的样本设为校准样本，以追踪转录本随时间的变化。

特殊情况下的校准选择

组织间mRNA表达比较

若研究特定mRNA在不同组织间的表达变化，可选择某一组织中该mRNA表达为校准样本。例如图中提到将脑组织中c-myc表达作为校准，比较肾组织中表达量。

结果解读的复杂性

组织间比较中，单一相对表达量同时受到目标和参考基因在不同细胞类型中表达变化的影响，因此解释结果需谨慎。

数据分析步骤与误差处理

ΔΔCt公式计算方法

公式应用说明

ΔΔCt = (Ctₜₐᵣget − Ctₐcₜᵢₙ)ₜᵢₘₑₓ − (Ctₜₐᵣget − Ctₐcₜᵢₙ)ₜᵢₘₑ₀

即，目标基因归一化至内参（如β-actin）的表达变化，以时间0为基准，计算任意时间点的表达变化倍数。

实例说明与验证

文中以fos-glo–myc表达随时间变化为例，使用三重复样本，计算不同时间点表达倍数，并对时间0点的表达倍数进行验证，理论值应为1（2⁰）。

重复样本与平均策略

独立重复：RNA重复提取

若不同样本为独立提取RNA，建议单独计算ΔΔCt后取平均。

技术重复：PCR孔内复孔

若多个复孔使用同一cDNA，建议先分别计算Ct，再计算ΔCt，最后求平均后用于ΔΔCt计算。

分析软件与误差处理

Excel表格应用

原始Ct值可方便地导入Excel处理，便于计算ΔCt、ΔΔCt及表达倍数。

误差传播原则

因Ct值指数地对应分子数，最终表达倍数呈不对称分布，标准差传播时需评估ΔΔCt±SD的2⁻ΔΔCt范围。

特殊情况说明

不同孔放置c-myc与GAPDH

若目标与内参在不同孔中扩增，无需强制配对，可分别平均后计算ΔCt。

同孔扩增情况

若目标与内参同孔扩增（如用可区分探针），应对每孔分别计算ΔCt，再平均。

校准样本处理

可将校准样本设定为表达量为1×，误差为0，或将其ΔCt平均误差传播至所有测试样本的ΔΔCt值中。

总结

主要结论

- 2⁻ΔΔCt是简便有效的相对定量方法

- 精确使用需满足扩增效率相近、内参稳定、处理误差传播

- 平均策略取决于实验设计（技术重复 vs 生物重复）

如需我帮你制作Excel模板或误差传播示意图，也可以告诉我。你是否想在自己实验中应用该方法？