Western blot

做胶、点样、一抗

设计

可变参数

| 凝胶浓度 | 目标蛋白质kDa | 转膜时间 | 电流 | 甲醇浓度 | 膜类型 | 封闭剂 | 洗涤次数/强度 | 检测灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6% | >100 | 120min | 260mA | 高（20%） | BSA | 1 | 标准或增强 |  |
| 10% | 35-100 | 90min | 260mA | 中等（15%） | NC/PVDF | 奶粉/BSA | 3 | 标准 |
| 12% | 25-70 | 75min | 260mA | 中等（15%） | NC/PVDF | 奶粉/BSA | 3 | 标准 |
| 15% | 10-53 | 60min | 260mA | 低（10%） | NC | BSA | 4 | 标准 |
| 20% | <35 | 60min | 260mA | 低（10%） | NC | BSA | 5 | 标准 |

检测样品/蛋白及做胶设计（根据具体抗体蛋白量设计）：

抗体

https://www.abcam.com/en-us/products/primary-antibodies/lclat1-antibody-ab153987?srsltid=AfmBOoq71wIeMQ95-w4tMvUR0fWwyJQK7iP4Gf7i6e6VyuTK88pRhsvO

lclat1: 58kda，1:500，参考https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584920311357?via%3Dihub

gapdh:

样品

E49*12 -80

E51*12 -20

E48*12 -80

E12(lys)*12 -20

E46*6 -20

PVDF膜

制胶

制胶前准备

- 干浴锅95度预热（样品数量大于20时，预热水浴锅）

- -20冰箱：aps、蛋白marker、样品，室温或低温溶解，以免温度骤升太快造成蛋白的进一步降解或局部过热（如果时间紧，也可 37℃水浴短暂放置，但要防止温度过高，并及时混匀）

药品房：

搭胶板

橡胶垫和胶板正位，胶板距离架子一点距离以保证底边与胶条间无缝隙

当无框架时，薄板略微长一些，厚板与前框架边缘平行

胶板底边平行

1ml枪头顶住夹子时，胶板均匀受力

实验台：

洗瓶、电枪、一次性手套、口罩

制胶

配方：分离胶（5mL，1mm胶板）；浓缩胶（2/3mL，1mm胶板）

| 2025/9/22 | 数量： | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% | ✖️ | 5 | 35-100 |  |
| 分离胶 | H2O | 2.4 | 15.8 | ml |  |
|  | 1.5M Tris-HCl（pH=8.8） | 1.25 | 8.3 | ml |  |
|  | 10% SDS | 50 | 330.0 | ul |  |
|  | 10% APS | 50 | 330.0 | ul |  |
|  | 40%丙烯酰胺 | 1.25 | 8.3 | ml | 药品房添加 |
|  | TEMED | 2 | 13.2 | ul | 药品房添加 |
|  | 4% | ✖️ | 5 | 2025/9/22 |  |
| 浓缩胶 | H2O | 1.21 | 7.3 | ml |  |
|  | 0.5M Tris-HCl（pH=6.8） | 0.5 | 3.0 | ml |  |
|  | 10% SDS | 20 | 120.0 | ul |  |
|  | 10% APS | 20 | 120.0 | ul |  |
|  | 40%丙烯酰胺 | 250 | 1500.0 | ul | 药品房添加 |
|  | TEMED | 2 | 12.0 | ul | 药品房添加 |

| 2025/9/22 | 数量： | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% | ✖️ | 5 | 35-100 |  |
| 分离胶 | H2O | 2.4 | 15.8 | ml |  |
|  | 1.5M Tris-HCl（pH=8.8） | 1.25 | 8.3 | ml |  |
|  | 10% SDS | 50 | 330.0 | ul |  |
|  | 10% APS | 50 | 330.0 | ul |  |
|  | 40%丙烯酰胺 | 1.25 | 8.3 | ml | 药品房添加 |
|  | TEMED | 2 | 13.2 | ul | 药品房添加 |
|  | 4% | ✖️ | 5 | 2025/9/22 |  |
| 浓缩胶 | H2O | 1.21 | 7.3 | ml |  |
|  | 0.5M Tris-HCl（pH=6.8） | 0.5 | 3.0 | ml |  |
|  | 10% SDS | 20 | 120.0 | ul |  |
|  | 10% APS | 20 | 120.0 | ul |  |
|  | 40%丙烯酰胺 | 250 | 1500.0 | ul | 药品房添加 |
|  | TEMED | 2 | 12.0 | ul | 药品房添加 |

加入分离胶

加入tmem，缓慢颠倒混匀30次

从边缘缓慢灌入约4.5mL(略高于夹板边缘1～2mm，电枪使用仅吸取模式，动力调至最低)

Mili-Q或无水乙醇液封

室温静置15min，期间：

清洗电枪吸管、配胶50mL离心管

组装电泳装置（白色），黑（正电极）左、红（负电极）右

配置电泳液：10✕-->1✕（350mL/盒，注意电泳液含sds，沿管壁添加液体）

浓缩胶

倒掉液封，滤纸或卫生纸吸干

加入TMEM，缓慢颠倒混匀30次

边缘缓慢灌入，立即插入梳子

室温静置15min，期间：

清洗电枪吸管、配胶50mL离心管

样品95度加热5min（交联样品2min）

震荡混匀后离心，12000rpm，5min（交联样品不离心）——有一部分样品呈现黄色

保存（可选）

将sds-page凝胶装在灌注50mL ddH2O的塑封袋中，排除空气，4度保存1周

上样

胶板顶住架子橡胶封口后，横过来轻轻插入模具中，保证密封性

电泳装置内灌电泳液（胶板密封完整时，浸没底部即可）

上样（15个孔，按需分配,marker 3uL）

顺序：

靠近自己这边从右向左点样

远离自己从左向右点样

电泳

浓缩胶：80v，30min

分离胶：120v，60min

35min，溴酚蓝到白色底边上缘，60-10（GSDMD、IL-1B）大约3cm, IL-1B一定不能跑超过30分钟！

期间准备：

封闭缓冲液（5%脱脂奶粉或5%BSA/TBST）

洗膜缓冲液：

1✕TBST

10mL 1M Tris-HCl（PH=7.4）

15mL 5M NaCl

2.5mL 20% Twain20

Up to 500mL

PVDF膜：

标记：按编号从大到小标记PVDF膜

激活：清洗浸泡盒，浸泡甲醇中5min

激活后的PVDF膜泡在转膜液中，置于摇床30min

转膜缓冲液：(10✕转膜缓冲液+5%、15%、20%甲醇+ddH2O up to 700mL/转膜盒)

1楼：打冰（用于蛋白质低温环境、转膜低温环境）

转膜

装配（8层，自下向上）

将夹子放入转膜槽，黑黑、红白配对

放入-80℃冰盒

将转膜槽放入泡沫盒，加转膜液没过转膜区域

盖上盖子，在泡沫盒空隙中填入冰块和水

清洗玻璃板，晾干

电泳

| 凝胶浓度 | 目标蛋白质kDa | 转膜时间 | 电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6% | >100 | 120min | 260mA |
| 10% | 35-100 | 90min | 260mA |
| 20% | <35 | 80min | 260mA |

封闭

拆开转膜装置，取出pvdf膜

洗膜5min*3

切割所需条带

左上角擦干后写上膜编号，修剪（若一格中孵育2个条带，则2个条带长、宽其一不同）

将膜浸没封闭液中，封闭0.5-1h

一抗

洗膜5min*3

加入一抗，3-5ml/槽

4℃摇床过夜

二抗、拍摄

二抗

洗膜5min*3

配置抗体：1:5000(5% 脱脂奶粉/TBST溶，0.6uL：3mL or 1uL：5mL）

室温震荡孵育 1h

期间可以健身

曝光

洗膜，5min*3

准备

软件仪器

预冷：10min至-40℃，binning=4*4，关闭扫描模式

开启电脑：password-wulab5003

开启软件：Tanon MP software

试剂

配置pico显影液，200uL/膜

A, B液等量混合

普通蛋白：pico

磷酸化（或者信号较弱的蛋白）：dura或femto显影液

镊子，枪

拍摄（建议使用序列拍摄2）

决定拍摄顺序：

根据抗体之前曝光情况，将S1可以解决的抗体首先曝光

接着曝光长时间/未知抗体，从S1开始尝试

显影

接触：显影液覆盖膜面积，特别注意膜两端要加足量

孵育：避光孵育1min

拍摄marker图

放置：膜条沥水后放在托盘上（不要有气泡）

调节焦距：使视野中的图像清晰

打开曝光提示

保存明场图像（high bits）至当日曝光文件夹“YYYYMMDD”，命名为条带代码

拍摄曝光图

序列拍摄2（与1的区别在于拍摄时间设置自由度更高，通常从这里开始）：

选择自动保存high bits到“YYYYMMDD”文件夹

使用方案预设s1：

1、3、10、30、60 s

若条带过强，使用方案预设s6:

0.1、0.2、0.4、0.8、1s

若条带过弱，使用方案预设s2:

0.5、1、3、5、10 min

序列拍摄1:

均分/递增：设置曝光总量，等分/递增5次曝光

连续/堆积：分别展示5张曝光图像/将5张曝光图像堆叠起来（曝光总量），选择时，自动拍摄似乎可以储存每次堆积的图片，好用

整理

将膜从台上取下

清水/纸巾清理样品台

数据处理

手动数据处理

文件管理

图像文件归档“EphB1-文件-数据处理-Western Blot”

按照修改日期排序，将曝光文件重命名为“白光文件名-文件采集时间-发光液类型-曝光时间”，将复合文件打开后，导出为 .pdf

数据处理

在PS中打开白光文件

根据目标条带位置，按照从弱到强置入所有曝光文件，正片叠底模式

每个目标条带：

标记条带名称、marker大小、条带位置（红色箭头）, 从强到弱删除筛选合适的曝光强度

图像整合（保障可回溯性）

⇧ ⌘ C（Shift + Command + C） 把选区内 所有可见图层的合成结果 复制到剪贴板

根据实验设计，在汇总文件中建立条带框架（字体20，框架高度150像素）

将条带分配到相应框架，根据需要进行镜头矫正（首先移动位置，如果不行再裁减）

实验报告

完成排版后，根据同批次内参蛋白判断目标蛋白是否有显著差异，记录于抗体总表中

检查条带位置是否正确，在抗体总表-实验批次-参数-是否有正确位置条带填写“有”/“无”，二次确认实验本身没有问题

如果条带位置正确，记录实验结果；如果条带位置不正确或无条带，记录曝光时间、结果、可能原因与解决方案（剪膜设计不合适；抗体配置时间久；曝光时间不足；样品降解）

根据不同批次目标蛋白是否有显著差异，判断是否需要重复实验（实验过程是否存在失误、结果相悖等），或者得出结论

根据具体情况，实施样品保存

实验结果分析

实验结果显示，在4批可见实验结果中，LYCAT有清晰条带，HO相对于WT没有显著差异。

4批次实验结果来自4批独立样品，但是均经过冻存，内参蛋白不清晰，判断样品质量可能出现问题，使用新鲜蛋白重复实验。